Рекомендации по эксплуатации изделий из натурального камня и  кварцевого агломерата.

1. Не рекомендуется подвергать изделия из натурального камня и кварцевого агломерата механическим нагрузкам:

- ударам;

- контактам полированной поверхности с предметами, которые могут нанести царапины;

- соприкосновению с абразивными веществами.

2. Особенности эксплуатации изделий из кварцевого агломерата:

- не используйте изделия из кварцевого агломерата на улице или там, где поверхность подвержена воздействию прямых солнечных лучей;

- не помещайте предметы, недавно снятые с горячей плиты, на поверхность изделия без применения теплоизолирующей подставки;

- не используйте водоотталкивающие средства, герметики, полироли и т.д.;

- не полируйте;

- не используйте растворитель для красок, едкий натрий, ацетон. Если используются отбеливатели или растворители, они должны быть разбавлены водой и никогда не должны оставаться в постоянном контакте с изделием;

- избегайте всех продуктов, содержащих хлор и любой контакт с фтористоводородной кислотой;

- не используйте обезжиривающие вещества.

Если какой-либо из таких продуктов попадает на поверхность, необходимо удалить его как можно быстрее с использованием большого количества воды и мягкого мыла.

3. Для защиты поверхности изделия от воздействия абразивных и жидких примесей и от механической нагрузки рекомендуется осуществлять регулярный уход за поверхностью изделия и проводить ее чистку. Таким образом, обеспечивается стабильность поверхностной обработки и эстетического вида изделия.

4. Очистка и уход за натуральным и искусственным камнем зависит от уровня обработки поверхности изделия, размещения изделия, механической нагрузки изделия и т.д. Очистку и уход за большими поверхностями рекомендуется поручить специализированной фирме, которая обладает опытом ухода за искусственным или природным камнем.

5. Рекомендуем использовать специальные средства ведущих фирм-производителей химии по уходу за искусственным или природным камнем (“Bellinzoni”, “AKEMI”, “General”,  “Imesta”, “Tenax”, “Weha”, “Huls”, “Chemsearch”, “Mapei”, “Far-mak”, “Bochemie”, “Lithofin”, “Cosentino”), имеющие широкий спектр защитных и декоративных свойств. При применении этих средств необходимо руководствоваться инструкциями изготовителя по приготовлению (например, разбавлению) и применению. Необходимо также использовать защитные приспособления в соответствии с инструкциями изготовителя.

6. При уборке лучше пользоваться специальными средствами для очистки мрамора и гранита или чистой теплой водой без примесей. Перед применением выбранного чистящего или защитного средства рекомендуется испытать его на небольшой поверхности.

# Bellinzoni

- чистящее средство LEM - 3 (необходимо разбавлять),

- супер сильное чистящее средство ВЕRТ - 27 (необходимо разбавлять),

- средство для удаления старого воска и обезжиривающее средство DECER- DOS

(необходимо разбавлять),

- моющее и полировочное средство L&L (необходимо разбавлять),

- жидкий воск RR/1,

- жидкий противоскользящий воск Marmor Milch,

- кристаллизационный воск VETRO-GLASS,

- кристаллизационный воск CRISTAL-GLASS,

- пропиточное средство от воды KER13D,

- пропиточное средство от воды, масла и выделитель структуры Rex Cotto

- защитное средство от краски (граффити) Antigraffiti Strip-Vapor,

- гидрофобизирующее средство для камня IW 290,

- маслофобизирующее средство для малопористого камня IBS 28.

Заказчик:

___________________________/____________________/

Подпись 				Ф.И.О.